| 序号 | 品名 | 参数需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗消台 | - 1.规格：75cm*400cm。 2.主体：需包含初洗、漂洗、消毒、末洗、干燥台。 3.功能：需具备酶洗液自动灌注功能、水汽自动灌注功能、超声波清洗功能、管道自洁消毒功能，自动/手动双控水功能。 4.材质：柜体要求环保、防火、防潮、防划伤、耐腐蚀、易清洁不变形；气枪、水枪、水龙头全部使用304不锈钢材质；水路使用优质 PP-R 冷热水管材；气路要求耐压不低于15kg的耐压管材。 - 气体要求：配备不低于30L的静音无油空压机和空气过滤器。 - 5.电压：220V±22V 频率：50Hz ±1 Hz 电气安全性能符合 GB4793. 1-2007、GB14710-2009 的要求，全系电路有防水功能。 |  |
| 2 | 纯水机 | - 1.内镜室纯水系统符合 GB30689-2014 对《内镜自动清洗消毒机卫生要求》用水标准。 - 2.制水水量不低于90L。 - 3.纯水电导率： ≤15us/cm 离子去除率： 96%～99% |  |

支气管镜洗消设备参数